CCTV工程检测车和管道疏通车采购项目二标段招标通知

为了及时对城区已建污水管网进行检查和维护，以及对各镇污水管网进行检查、验收、接管，我公司急需购置一辆CCTV工程检测车（含管道电视检测系统两套JD200A/C型和JD60B型，管道潜望镜检测系统一套JDQ型，三角架及滑轮组件各一套，封堵气囊四个，专用视频处理及检测报告生成软件一套，加装工作台、水箱、储藏柜、水泵水枪及发电机）和一辆容量3立方的管道疏通车（又名高压冲洗车）。

一、招标项目

1．项目名称：CCTV工程检测车和管道疏通车采购二标段

2．项目内容：CCTV工程检测车专用设备（管道电视检测系统两套JD200A型和JD60B型、管道潜望镜检测系统一套JDQ型等配套设备）

二、本次招标的投标时间及相关事宜：

1、投标开始时间：2014年12月1日下午14:00整

2、投标截止时间：2014年12月15日下午14:00整

3、报名及领取标书地址：南京市溧水区沙河村秦源污水处理厂办公室

4、联系人：范女士

5、联系方式：025-57209022   18118831706

三、具体招标设备技术参数见附件。

南京溧水秦源污水处理有限公司

2014年12月1日

- 附件：招标设备技术参数

1、管道电视检测系统（适用管径300mm-2000mm）  数量：1套

- 主要配置要求：

| 控制器 | 1台 |
| --- | --- |
| 爬行器 | 1台 |
| 摄像镜头 | 1台 |
| 断面测量装置 | 1套 |
| 电缆盘 | 1个 |

- 控制器主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 供电电源 | AC220±10%V |
| 显示器 | 高亮显示屏，≥12.0吋。 |
| 存储 | 256G |
| 接口 | USB2.0，2个 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 视频录像 | 预制CCTV软件，可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像； |
| 信息显示及数据存储 | 显示：行进距离、行进速度、坡度、倾角、摄像头抬升高度、内部压力。 存储：检测相关资料及信息存储，满足资料处理及报告要求。 |
| 报警指示 | 倒车保护指示、压力指示、侧翻危险指示 |
| 控制功能 | 控制爬行器前进、后退、转向、速度；灯光亮度调节；升降架的升、降、停；摄像头的轴向、径向旋转、回位；摄像头焦距、焦点调节 |
| 保护功能 | 爬行器过载保护，系统短路保护。 |

- 爬行器主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 适用管径 | 300mm-2000mm |
| 驱动电机 | 2×90W 四轮驱动 |
| 镜头升降 | 电动 |
| 爬坡能力 | 拖拽120m电缆，爬坡能力≥30°。 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 速度控制 | 前进、后退、转向、速度连续可调。拖拽120m电缆，可在30°斜坡上停车和起步。 |
| 后视及坡度测量 | 具有后视功能，可测量管道坡度，绘制坡度曲线。 |
| 保护及报警功能 | 倒车保护：防止电缆卷入车轮。正压保护：车体内部充1.5Bar正压力，保证密封性。侧翻报警：当车体在有侧翻危险时报警。 |

- 摄像镜头主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 像素 | ≥44万 |
| 最大视角 | ≥52° |
| 变焦 | 光学变焦：≥10倍 数字变焦：≥10倍 |
| 对焦 | 手动/自动 |
| 旋转 | 轴向：360° 径向：≥220° |
| 灯光 | 镜头灯：≥10W 外置灯：≥15W |
| 防护等级 | IP68，正压保护。 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 几何尺寸测量 | 测量精度：2mm＋1% |

- 断面测量装置主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 300-1000mm |
| 测量精度 | 1% |
| 主要功能 | 管道断面测量、管道直径测量、管道形变测量。 |
| 软件配置 | 可绘制管道3D和平面展开图。 |

- 电缆盘主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 电缆长度 | 200m |
| 计数器精度 | 1%±0.5m |
| 排线方式 | 手动 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |

2、管道电视检测系统（适用管径150mm-600mm）   数量：1套

（1）主要配置要求：

| 控制器 | 1台 |
| --- | --- |
| 爬行器 | 1台 |
| 摄像镜头 | 1台 |
| 断面测量装置 | 1套 |
| 电缆盘 | 1个 |

（2）控制器主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 供电电源 | AC220±10%V |
| 显示器 | 高亮显示屏，≥12.0吋。 |
| 存储 | 120G |
| 接口 | USB2.0，2个 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 视频录像 | 预制CCTV软件，可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像； |
| 信息显示及数据存储 | 显示：行进距离、行进速度、坡度、倾角、摄像头抬升高度、内部压力。 存储：检测相关资料及信息存储，满足资料处理及报告要求。 |
| 报警指示 | 倒车保护指示、压力指示、侧翻危险指示 |
| 控制功能 | 控制爬行器前进、后退、转向、速度；灯光亮度调节；升降架的升、降、停；摄像头的轴向、径向旋转、回位；摄像头焦距、焦点调节 |
| 保护功能 | 爬行器过载保护，系统短路保护。 |

（3）爬行器主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 适用管径 | 150mm-600mm |
| 驱动电机 | 2×25W 六轮驱动 |
| 镜头升降 | 电动 |
| 爬坡能力 | 拖拽120m电缆，爬坡能力≥30°。 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 速度控制 | 前进、后退、转向、速度连续可调。拖拽120m电缆，可在30°斜坡上停车和起步。 |
| 后视及坡度测量 | 具有后视功能，可测量管道坡度，绘制坡度曲线。 |
| 保护及报警功能 | 倒车保护：防止电缆卷入车轮。正压保护：车体内部充1.5Bar正压力，保证密封性。侧翻报警：当车体在有侧翻危险时报警。 |

- 摄像镜头主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 像素 | ≥44万 |
| 最大视角 | ≥52° |
| 变焦 | 光学变焦：≥10倍 数字变焦：≥10倍 |
| 对焦 | 手动/自动 |
| 旋转 | 轴向：360° 径向：≥220° |
| 灯光 | 镜头灯：≥10W 外置灯：≥15W |
| 防护等级 | IP68，正压保护。 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 几何尺寸测量 | 测量精度：2mm＋1% |

- 断面测量装置主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 150mm-600mm |
| 测量精度 | 1% |
| 主要功能 | 管道断面测量、管道直径测量、管道形变测量。 |
| 软件配置 | 可绘制管道3D和平面展开图。 |

- 电缆盘主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 电缆长度 | 100m |
| 计数器精度 | 1%±0.5m |
| 排线方式 | 手动 |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |

3、管道潜望镜检测系统  数量：1套

- 主要配置要求(单台)：

| 摄像头 | 1个 |
| --- | --- |
| 控制器 | 1个 |
| 电缆线 | 1条≥15m |
| 支撑杆 | 2根 |
| 伸缩杆1m | 4根(碳纤维) |
| 延长杆1.2m | 2根(碳纤维) |
| 锂电池 | 1块 |
| 充电器 | 1个 |
| 操作界面 | 中文 |

- 摄像头主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 像素 | ≥200万 |
| 最大视角 | ≥60° |
| 变焦 | 光学变焦≥30倍；数字变焦≥10倍。 |
| 对焦 | 自动、手动 |
| 角度调整 | 摄像头相对水平可调范围向下≥90°～向上≥30° |
| 灯光 | 远光：≥30W 近光：≥10W |
| 测距 | 测量范围0.5～80m，精度±10mm，分辨率0.5mm |
| 防护等级 | IP68 |
| 工作温度 | -10°C～50°C |

- 控制器主要功能、参数要求(不限于)

| 参数/功能 | 技术要求或标准 |
| --- | --- |
| 电池 | ≥ 8AH |
| 显示器 | 高亮显示屏，≥10吋。 |
| 存储 | 固态硬盘（可扩展），≥120GB |
| 通讯接口 | USB |
| 工作温度 | -10°C～50°C |
| 主要功能 |  |
| 视频录像 | 可录像、拍照、添加工程信息、管道信息、文字输入并叠加到图像。 |
| 信息显示 | 变焦倍数、测距距离、对焦方式、电池电压和电量。 |
| 控制功能 | 灯光亮度连续可调；摄像头焦距、焦点可调；测距控制。 |